| 安全作業手順書 元 請 確認欄 |  |
| --- | --- |

別紙‐９‐２０

| 使用機械 |  | 作業概要 |
| --- | --- | --- |
| 使用工具 |  |  |
| 保護具 |  |  |

| 作業区分 | 作 業 の 手 順 | 要 点 ・ 急 所 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |

協力会社は、事故を防止するために、作業の段階毎に、安全に留意しながら使用する材料、設備、工具、危険・有害作業（作業主任者、作業指揮者等の資格及び特別教育）で、作業方法、手順を定めた安全作業手順書を作成する。

| 型枠組立解体 安全作業手順書 元 請 確認欄 |  |
| --- | --- |

別紙‐９‐２０

| 使用機械 | 電動丸のこ、電動ドリル 溶接機、移動式クレーン | 作業概要 Ｂ1Ｆ～8Ｆ建SRC造 普通型枠 7,882㎡ 打放型枠 5,100㎡ その他一式 |
| --- | --- | --- |
| 使用工具 | ハンマー、バール、のこぎり |  |
| 保護具 | ヘルメット、安全帯 |  |

| 作業区分 | 作 業 の 手 順 | 要 点 ・ 急 所 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 加工済の型枠を搬入 | ・積荷、積下し作業 ・運搬 | ・荷崩れに注意 ・転落に注意(車上より) ・玉掛､ワイヤーの確認 ・交通事故に注意 |
| 本作業 | 型枠組立 型枠解体 | ・土留基礎の片側型枠セパレーターの熔接止め ・セパレーターのピッチ ・型枠支保工 ・墜落、転落 ・玉掛作業 ・型枠支保工解体手順 ・立入り禁止処置 | ・熔接箇所の確認 ・施工要領のとおりか確認 ・ 〃 ・安全帯、ヘルメットを使用 ・有資格者が行う ・手順を確認し合う ・解体者以外の立入り禁止表示を確実に設ける |
| 跡片付 |  | ・解体材整理、清掃、点検 | ・解体材の釘仕舞及び片付けを迅速に行う |